# Guide Onshape — Modélisation 3D de l'Adoucisseur

Ce guide s'adresse à un débutant complet sur Onshape. Chaque étape est détaillée pas à pas.

# Étape 0 : Créer un Compte Onshape

1. Va sur https://www.onshape.com
2. Clique sur 'Sign Up' (gratuit)
3. Choisis 'Student/Educator' ou 'Free' (selon ton statut)
4. Crée ton compte avec ton email
5. Connecte-toi et clique sur 'Create' → 'Document'
6. Nomme le document : 'Adoucisseur_PFE'

# Étape 1 : Platine Support

1. Dans Part Studio 1, clique sur 'Sketch' → choisis le plan 'Top'
2. Dessine un rectangle centré sur l'origine :
   - Clique sur 'Rectangle' → 'Center point rectangle'
   - Clique sur l'origine (0,0)
   - Dimensions : Largeur 200 mm, Hauteur 300 mm
   - Clique sur la coche verte
3. Clique sur 'Extrude' :
   - Épaisseur : 5 mm
   - Opération : 'New' (nouvelle pièce)
   - Clique sur la coche verte
4. Perçage des trous de fixation :
   - Nouveau sketch sur le dessus de la platine
   - Ajoute 4 cercles Ø5 mm aux coins (à 10 mm de chaque bord)
   - Ajoute 6 cercles Ø4 mm pour les supports de composants
   - Extrude → 'Remove' (enlève la matière)
     - Type : 'Through all'

# Étape 2 : Colonne Résine

1. Nouveau sketch sur le plan 'Top' (ou sur la platine)
2. Dessine un cercle Ø40 mm (centre à l'emplacement de la colonne)
3. Extrude → 300 mm (hauteur de la colonne)
4. Clique sur 'Shell' (Coque) :
   - Épaisseur : 3 mm
   - Sélectionne la face du dessus → la coque crée l'intérieur creux
5. Ajoute les embouts :
   - Sur la face du haut : Sketch → Cercle Ø30 mm → Extrude 10 mm
   - Sur la face du bas : Sketch → Cercle Ø30 mm → Extrude 10 mm

# Étape 3 : Réservoir Saumure (NaCl)

1. Nouveau sketch sur le plan 'Top'
2. Rectangle : 100 mm × 100 mm
3. Extrude → 150 mm
4. Coque → Épaisseur 3 mm, sélectionne la face du dessus
5. Crée un couvercle séparé :
   - Sketch sur la face du haut → Rectangle 100×100 mm
   - Extrude 5 mm → Nouvelle pièce
   - Ajoute un petit 'onglet' de préhension (Extrude 5×20×10 mm sur le dessus)

# Étape 4 : Électrovannes (×3)

1. Sketch → Rectangle 50 mm × 30 mm
2. Extrude → 30 mm (corps de l'électrovanne)
3. Ajoute les raccords entrée/sortie :
   - Sketch sur face avant → Cercle Ø10 mm
   - Extrude → 10 mm
   - Même chose sur la face arrière
4. Cette pièce sera utilisée 3 fois :
   - Clique droit sur la pièce dans la liste → 'Copy'
   - Dans l'assemblage : 'Paste'
   - Ou crée une configuration avec une seule pièce et 3 occurrences

# Étape 5 : Boîtier ESP32 + Relais

1. Sketch → Rectangle 80 mm × 60 mm
2. Extrude → 30 mm
3. Coque → Épaisseur 2 mm (sélectionne la face du dessus)
   (Facultatif : ajoute un petit rectangle sur le côté pour les connecteurs GPIO)

# Étape 6 : Assemblage

1. Va dans l'onglet 'Assembly' (en bas à gauche)
2. Clique sur 'Insert' → 'Insert a part' :
   - Choisis la platine (première à insérer)
   - Clique pour la placer (elle devient 'Fixed' par défaut)
3. Insère la colonne résine :
   - Utilise 'Mates' → 'Coincident' :
     - Sélectionne la face du bas de la colonne
     - Sélectionne le dessus de la platine
   - Ajoute un 'Mates' → 'Fastened' pour fixer la position
4. Insère le réservoir saumure :
   - Coincident (face du bas → platine)
   - Positionne à côté de la colonne
5. Insère les 3 électrovannes :
   - Même procédure (coincident + position)
6. Insère le boîtier ESP32

# Étape 7 : Tuyauterie

1. Retourne dans 'Part Studio'
2. Crée un nouveau 'Part' (pièce)
3. Utilise '3D Fit Spline' :
   - Clique sur 'Sketch' → sélectionne '3D Fit Spline'
   - Dessine le chemin du tuyau entre l'électrovanne et la colonne
   - Clique sur la coche
4. Utilise 'Sweep' :
   - Profil : Cercle Ø6 mm (tuyau)
   - Chemin : la spline 3D
   - Opération : 'New'
5. Répète pour chaque connexion :
   - Entrée → électrovanne 1 → colonne (haut)
   - Colonne (bas) → électrovanne 2 → process
   - Colonne (bas) → électrovanne 3 → drain
   - Réservoir saumure → électrovanne 3 → colonne

# Étape 8 : Vues et Rendu

Pour capturer les images du rapport :

1. Vue isométrique :
   - Clique sur l'icône 'Isometric View' (cube)
   - Ajuste le zoom (molette)
   - Capture d'écran

2. Vue éclatée (Exploded View) :
   - Clique droit sur l'assemblage → 'Explode'
   - Ajuste les distances de séparation
   - Clique sur la coche
   - Capture d'écran

3. Vue en coupe (Section View) :
   - Dans Assembly, clique sur 'Section View'
   - Sélectionne un plan de coupe passant par la colonne
   - Montre l'intérieur de la résine

4. Rendu réaliste :
   - Sélectionne chaque pièce → 'Appearance'
   - Choisis les matériaux :
     - Platine : Aluminium (brossé)
     - Colonne : PVC transparent
     - Réservoir : Polypropylène blanc
     - Électrovannes : Acier + laiton
     - Tuyaux : Silicone translucide

# Étape 9 : Bill of Materials (BOM)

1. Dans l'onglet Assembly, clique sur 'Bill of Materials'
2. La BOM est générée automatiquement
3. Clique sur 'Export' pour exporter en CSV
4. Copie dans ton rapport

BOM estimée :

| Réf | Pièce | Qté | Matière | Prix est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platine support | 1 | Aluminium 5mm | ~5 € |
| 2 | Colonne PVC Ø40mm×300mm | 1 | PVC transparent | ~8 € |
| 3 | Réservoir saumure 1L | 1 | Polypropylène | ~5 € |
| 4 | Couvercle réservoir | 1 | Polypropylène | ~2 € |
| 5 | Électrovanne 24V 3/8" | 3 | Laiton + acier | ~36 € (12×3) |
| 6 | Boîtier ESP32 | 1 | ABS | ~3 € |
| 7 | ESP32 DevKit + relais | 1 | PCB | ~14 € |
| 8 | Tuyau silicone Ø6mm | 2 m | Silicone | ~4 € |
| 9 | Raccords rapides Ø6mm | 6 | Laiton | ~12 € |
| 10 | Résine Purolite C100E | 405 mL | Polystyrène | ~15 € |
|  | Total estimé |  |  | ~104 € |

# Étape 10 : Partager le Lien Onshape

1. Clique sur le bouton 'Share' (en haut à droite)
2. Copie le lien (ex: https://cad.onshape.com/documents/...)
3. Utilise ce lien dans ton rapport comme 'Modèle 3D disponible en ligne'
4. Mets la visibilité sur 'Public' pour le rapport

# Rappel des Dimensions

| Pièce | Dimension | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Platine | Longueur × Largeur × Épaisseur | 200 × 300 × 5 mm |
| Colonne | Diamètre × Hauteur | Ø40 × 300 mm |
| Paroi colonne | Épaisseur | 3 mm |
| Réservoir | Longueur × Largeur × Hauteur | 100 × 100 × 150 mm |
| Paroi réservoir | Épaisseur | 3 mm |
| Électrovanne | Longueur × Largeur × Hauteur | 50 × 30 × 30 mm |
| Boîtier ESP32 | Longueur × Largeur × Hauteur | 80 × 60 × 30 mm |
| Tuyaux | Diamètre extérieur | 6 mm |