# GUIDE SIMULINK A-Z

Modelisation de l'adoucisseur d'eau - Modele a compartiments N=5

PFE - ENSA Kenitra / Yazaki Morocco

Niveau : Debutante - Pas a pas detaille avec captures ecran decrites

# Introduction

Ce guide vous explique comment construire le modele Simulink de l'adoucisseur d'eau, bloc par bloc, du debut a la fin. Aucune connaissance prealable de Simulink n'est necessaire.

Le modele simule une colonne de resine divisee en 5 compartiments en serie. Chaque compartiment accumule du calcaire jusqu'a saturation. La concentration de sortie suit une courbe en S (sigmoid).

Plateforme : MATLAB Online (matlab.mathworks.com)

# Partie 0 : Pre-requis et Connexion

## 0.1 Se connecter a MATLAB Online

1. Ouvrez votre navigateur Web (Chrome, Firefox, Edge)

2. Allez sur https://matlab.mathworks.com

3. Connectez-vous avec votre compte MathWorks (si vous n'en avez pas : creer un compte avec votre email etudiant)

4. Cliquez sur le bouton MATLAB Online (en rouge)

5. Patientez le temps que l'interface se charge completement

## 0.2 L'interface MATLAB Online

Une fois charge, vous voyez 3 fenetres principales :

- A gauche : Current Folder (vos fichiers)

- Au centre : Editor (pour ecrire du code)

- En bas : Command Window (pour taper des commandes)

- A droite : Workspace (variables definies)

# Partie 1 : Code MATLAB - Preparer les parametres

## 1.1 Taper les variables dans Command Window

Dans la fenetre Command Window (en bas), tapez ces lignes UNE PAR UNE. Appuyez sur Enter apres chaque ligne :

>> qm = 23094

>> N = 5

>> qm_i = qm / N

>> Cin = 400

>> k = 15

>> seuil = 0.8

RESULTAT ATTENDU : Chaque ligne affiche la valeur. Par exemple :

qm = 23094
qm_i = 4618.8000
Cin = 400
k = 15
seuil = 0.8000

VERIFICATION : Regardez la fenetre Workspace a droite. Vous devez voir les 6 variables apparaitre avec leurs valeurs.

## 1.2 Que signifient ces variables ?

| Variable | Valeur | Unite | Signification |
| --- | --- | --- | --- |
| qm | 23094 | mg CaCO3 | Capacite totale de la resine |
| N | 5 | - | Nombre de compartiments |
| qm_i | 4618.8 | mg CaCO3 | Capacite par compartiment (= qm/N) |
| Cin | 400 | mg/L | Durete entrante (scenario 40 degres f) |
| k | 15 | - | Pente de la sigmoid |
| seuil | 0.8 | - | Seuil de saturation a 80% |

## 1.3 Creer un script pour les 3 scenarios

Un script permet de lancer les 3 simulations automatiquement.

Cliquez sur le bouton New Script (icone feuille de papier + 1er etoile) dans la barre d'outils.

Une fenetre d'editeur s'ouvre. Copiez-collez ce code :

%% Boucle des 3 scenarios
scenarios = [300, 350, 400];  % mg/L
noms = {'30f', '35f', '40f'};

for s = 1:3
    Cin = scenarios(s);
    sim('adoucisseur_PFE.slx');

    idx = find(resultats.signals.values >= 150, 1);
    Vseuil = resultats.time(idx) * 1.25 / 86400;
    fprintf('%s : Vseuil = %.1f L\n', noms{s}, Vseuil);

    T = table(resultats.time, resultats.signals.values, ...
        'VariableNames', {'Temps_s', 'Cout_mgL'});
    writetable(T, ['courbe_percee_' noms{s} '.csv']);
end

Sauvegardez : Ctrl+S -> nommer boucle_scenarios.m -> OK

# Partie 2 : Ouvrir Simulink et creer le modele

## 2.1 Lancer Simulink

Methode 1 : Cliquez sur le bouton Simulink (icone avec une fleche courbee et des rectangles) en haut a droite de la barre d'outils MATLAB.

Methode 2 : Si le bouton n'est pas visible, tapez dans Command Window :

>> simulink

Appuyez sur Enter. Une nouvelle fenetre s'ouvre : la bibliotheque Simulink.

## 2.2 Creer un nouveau modele

1. Dans la fenetre Simulink, cliquez sur Blank Model (Modele vide)

2. Une fenetre blanche s'ouvre - c'est votre espace de travail

3. IMPORTANT : Sauvegardez tout de suite : Ctrl+S

4. Dans la fenetre qui apparait, tapez comme nom : adoucisseur_PFE.slx

5. Cliquez sur Sauvegarder

## 2.3 La fenetre du modele

Votre modele est vide pour l'instant. Vous allez ajouter des blocs.

La barre d'outils en haut contient :

- Library Browser (icone livre) : pour chercher les blocs

- Run (triangle vert) : pour lancer la simulation

- Stop time : le temps de fin de simulation

- Debogage/Debug : ignorez pour l'instant

# Partie 3 : La Bibliotheque - ou trouver chaque bloc

Cliquez sur Library Browser (icone livre ouvert). Une fenetre apparait avec une liste de categories a gauche.

| Bloc | Categorie | Sous-categorie |
| --- | --- | --- |
| Ramp | Sources | Sources |
| Constant | Sources | Sources |
| Inport | Sources | Ports & Subsystems |
| Outport | Sinks | Ports & Subsystems |
| Product | Math Operations | Math Operations |
| Integrator | Continuous | Continuous |
| Divide | Math Operations | Math Operations |
| Fcn | User-Defined Functions | User-Defined Functions |
| Mux | Signal Routing | Signal Routing |
| Scope | Sinks | Sinks |
| To Workspace | Sinks | Sinks |
| Hit Crossing | Logic and Bit Operations | Logic and Bit Operations |
| Gain | Math Operations | Math Operations |
| Subsystem | Ports & Subsystems | Ports & Subsystems |

CONSEIL : Utilisez la barre de recherche en haut de la bibliotheque pour trouver un bloc plus rapidement.

# Partie 4 : Construire un compartiment dans Simulink

## 4.1 Ajouter les blocs du modele principal

Etape 4.1.1 : Ajouter le bloc Ramp (Volume)

- Dans Library Browser, allez dans Sources

- Trouvez Ramp et glissez-le dans votre modele

- Double-cliquez sur Ramp pour ouvrir ses parametres :

* Slope (pente) : effacez la valeur et tapez : 1.25/86400

* Start time : 0

* Initial output : 0

- Cliquez sur OK

- Clic droit sur le bloc -> Rename -> tapez : Volume

La sortie de ce bloc est le volume cumule en litres.

Etape 4.1.2 : Ajouter le bloc Constant (Cin)

- Sources -> glisser Constant dans le modele

- Double-cliquer -> Constant value : tapez Cin (sans guillemets, c'est le nom de la variable)

- Clic droit -> Rename -> tapez : Cin_entree

Etape 4.1.3 : Ajouter le bloc Product

- Math Operations -> glisser Product dans le modele

- Le bloc a 2 entrees (fleches) et 1 sortie

- Connecter :

* Cliquez sur la fleche de sortie de Volume -> glissez vers la 1ere entree de Product

* Cliquez sur la sortie de Cin_entree -> glissez vers la 2eme entree de Product

La sortie du Product = Volume x Cin = quantite de Ca2+ entree (mg)

Etape 4.1.4 : Ajouter le bloc Integrator

- Continuous -> glisser Integrator

- Connecter la sortie du Product -> entree de l'Integrator

- Double-cliquer l'Integrator pour regler ses parametres :

* Initial condition : 0

* Cocher Limit output

* Upper limit : tapez qm_i

* Lower limit : 0

* External reset : choisissez rising (pour le cycle 2)

* Initial condition source : internal

- Cliquez OK

L'Integrator accumule la quantite de Ca2+ au fil du temps.

Etape 4.1.5 : Ajouter une deuxieme Constant (capacite par compartiment)

- Sources -> glisser une autre Constant

- Double-cliquer -> Constant value : tapez qm_i

- Clic droit -> Rename -> tapez : Capacite_comp

Ce bloc contient la valeur qm_i = 4618.8 mg (= qm / N)

Etape 4.1.6 : Ajouter le bloc Divide

- Math Operations -> glisser Divide (signe division)

- Connecter :

* Sortie de Integrator -> entree HAUT de Divide

* Sortie de Capacite_comp -> entree BAS de Divide

La sortie de Divide = Integrator / qm_i = Saturation (0 a 1)

Etape 4.1.7 : Ajouter le bloc Mux

- Signal Routing -> glisser Mux

- Double-cliquer -> Number of inputs : tapez 2

- Connecter :

* Entree 1 du Mux -> sortie de Cin_entree

* Entree 2 du Mux -> sortie de Divide (Saturation)

Le Mux combine Cin_i et Sat_i en un seul vecteur [Cin_i ; Sat_i]

Etape 4.1.8 : Ajouter le bloc Fcn

- User-Defined Functions -> glisser Fcn

- Double-cliquer -> dans le champ texte, tapez EXACTEMENT :

u[1]/(1+exp(-k*(u[2]-seuil)))

ATTENTION :

- u[1] = 1er element du vecteur = Cin_i

- u[2] = 2eme element = Sat_i

- k et seuil sont les variables du workspace MATLAB

- Les parentheses doivent etre exactement comme ci-dessus

- Connecter : sortie du Mux -> entree de Fcn

La sortie de Fcn = Cout_i = concentration en sortie du compartiment

## 4.2 Schema electrique du compartiment

Voici le schema de ce que vous devez voir (tous les blocs relies) :

Volume ──┬─────────────────────────────────┐
         │                                 │
         ├── [Product] ── [Integrator] ── [Divide] ──┐
         │                                 ▲          │
Cin ─────┘                          Capacite_comp     │
                                       (qm_i)         │
                                                      ▼
Cin ────────────────────────────────── [Mux] ── [Fcn] ── Cout_i
                                               ▲
                                     Divide ───┘

## 4.3 Tester avec Scope

1. Ajoutez un Scope (Sinks -> Scope) a la sortie de Fcn

2. Dans la barre d'outils, changez Stop time : effacez 10.0 et tapez 86400*60

3. Cliquez Run (triangle vert)

4. Double-cliquez le Scope -> vous voyez la courbe de saturation augmenter

# Partie 5 : Grouper en sous-systeme

Maintenant que votre compartiment fonctionne, vous allez le transformer en sous-systeme reusable.

Etape 5.1 : Selectionner les blocs

- Cliquez en haut a gauche du Product (sans toucher aux blocs Volume et Cin_entree)

- Maintenez le clic et glissez pour ENTOURER tous les blocs : Product, Integrator, Capacite_comp, Divide, Mux, Fcn

- Relachez : les blocs deviennent bleus (selectionnes)

Ne selectionnez PAS Volume, Cin_entree ni Scope.

Etape 5.2 : Creer le sous-systeme

- Clic droit sur un des blocs selectionnes

- Dans le menu, choisissez : Create Subsystem from Selection

- Les blocs disparaissent et sont remplaces par UN SEUL bloc avec 2 entrees et 1 sortie

Etape 5.3 : Renommer

- Clic droit sur le nouveau bloc -> Rename -> tapez : Comp_1

- Connectez les fils si necessaire : Volume et Cin_entree vers les entrees de Comp_1

Etape 5.4 : Verifier l'interieur

- Double-cliquez sur Comp_1 -> une nouvelle fenetre s'ouvre

- Vous voyez tous les blocs que vous avez groupes

- Vous voyez aussi 2 blocs Inport (entrees) et 1 bloc Outport (sortie)

- Fermez la fenetre en cliquant sur la croix (ou l'onglet du modele principal)

# Partie 6 : Creer les 5 compartiments en serie

Etape 6.1 : Dupliquer Comp_1

- Cliquez sur Comp_1 pour le selectionner

- Ctrl+C (copier) puis Ctrl+V (coller) 4 fois

- Vous avez maintenant Comp_1, Comp_2, Comp_3, Comp_4, Comp_5

Etape 6.2 : Positionner les blocs

- Glissez chaque bloc pour les aligner horizontalement, dans l'ordre :

Comp_1 [espace] Comp_2 [espace] Comp_3 [espace] Comp_4 [espace] Comp_5

- Laissez un espace d'environ 2-3 cm entre chaque

Etape 6.3 : Connecter en serie (Cout -> Cin suivant)

- Cliquez sur la fleche de sortie de Comp_1 -> glissez vers la 2eme entree de Comp_2

- Sortie Comp_2 -> 2eme entree de Comp_3

- Sortie Comp_3 -> 2eme entree de Comp_4

- Sortie Comp_4 -> 2eme entree de Comp_5

La 1ere entree est le Volume, la 2eme est Cin_i.

Etape 6.4 : Distribuer le Volume a tous

- Cliquez sur le fil qui relie Volume a Comp_1 (le fil devient gras/selectionne)

- Clic droit sur ce fil -> Add branch

- Glissez vers la 1ere entree de Comp_2 -> relachez

- Refaites Add branch pour Comp_3, Comp_4 et Comp_5

Etape 6.5 : Distribuer Cin_entree a tous

- Meme logique : clic droit sur le fil Cin_entree -> Add branch

- Glissez vers la 2eme entree de chaque Comp_i

ATTENTION : Comp_2 recoit Cin depuis Comp_1 (sa 2eme entree est deja connectee a Comp_1).

En fait : seule la 1ere entre Cin_entree va a Comp_1. Les suivantes recoivent la sortie du precedent.

Donc ne branchez PAS Cin_entree aux Comp_2 a Comp_5 - leur Cin_i vient du compartiment precedent.

## 6.6 Schema final du modele principal

┌──────────────┐
        Volume ──→│              │── Cout_1 ──┐
                  │    Comp_1    │            │
        Cin ─────→│              │            │
                  └──────────────┘            │
                                              ▼
                  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
        Volume ──→│              │──→│    Comp_3    │──→ ...
                  │    Comp_2    │    └──────────────┘
        Cout_1 ──→│              │
                  └──────────────┘

        ... ──→ ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
                 │    Comp_4    │──→│    Comp_5    │── Cout_final
                 └──────────────┘    └──────────────┘

# Partie 7 : Ajouter les sorties (Scope et To Workspace)

## 7.1 Scope (visualisation)

1. Library Browser -> Sinks -> glisser Scope dans le modele

2. Connecter la sortie de Comp_5 -> entree du Scope

3. Double-cliquer le Scope pour voir la courbe (apres avoir lance Run)

4. Pour mieux voir : dans le Scope, cliquer sur l'icone Parametres (engrenage)

- Onglet Time : cocher Time span = auto

- Onglet Axes : cocher Y limits = auto

## 7.2 To Workspace (export vers MATLAB)

1. Sinks -> glisser To Workspace

2. Connecter a la sortie de Comp_5

3. Double-cliquer pour regler :

- Variable name : resultats

- Save format : Structure With Time

- Sample time : -1

4. Apres Run, la variable resultats apparait dans le Workspace MATLAB

# Partie 8 : Lancer la premiere simulation

Etape 8.1 : Verifier les parametres

- Dans la barre d'outils en haut du modele Simulink :

* Stop time : verifiez que c'est 86400*60 (60 jours en secondes)

* Si ce n'est pas le cas : double-cliquez sur le nombre et tapez 86400*60

Etape 8.2 : Lancer

- Cliquez sur Run (icone triangle vert ▶️)

- Une barre de progression s'affiche en bas a droite

- Attendez la fin (quelques secondes a quelques minutes)

Etape 8.3 : Voir la courbe

- Double-cliquez sur le Scope

- Vous voyez la courbe de Cout en fonction du temps :

* Elle reste a 0 pendant longtemps (les compartiments absorbent)

* Puis elle monte progressivement en forme de S

* Quand elle atteint 150 mg/L, c'est le seuil de regeneration

## 8.4 Erreurs frequentes et solutions

| Erreur | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| 'qm_i' is undefined | Variable non definie dans MATLAB | Tapez qm_i = 23094/5 dans Command Window |
| Bloc Fcn en rouge | Formule incorrecte | Verifiez : u[1]/(1+exp(-k*(u[2]-seuil))) |
| Scope vide (ligne droite a 0) | Stop time trop court | Mettez 86400*60 (60 jours) |
| Ligne rouge pointillee | Connexion incomplete | Verifiez que les fils touchent bien les ports |
| La courbe monte direct | Integrator pas limite | Cocher Limit output, Upper limit = qm_i |
| Division by zero | qm_i = 0 | Verifiez que qm_i > 0 dans le workspace |

# Partie 9 : Analyser les resultats dans MATLAB

Apres avoir lance Run, retournez dans la fenetre MATLAB (Command Window).

## 9.1 Tracer la courbe

Tapez ces commandes UNE PAR UNE :

>> plot(resultats.time, resultats.signals.values)

>> grid on

>> xlabel('Temps (s)')

>> ylabel('Cout (mg/L)')

>> title('Courbe de percee - Adoucisseur 40 degres f')

Une nouvelle fenetre Figure s'ouvre avec la courbe.

Pour sauvegarder l'image : File -> Save As -> choisir PNG ou JPEG.

## 9.2 Trouver le volume seuil (Vseuil)

>> idx = find(resultats.signals.values >= 150, 1)

>> temps_seuil = resultats.time(idx)

>> Vseuil = temps_seuil * 1.25 / 86400

>> fprintf('Vseuil = %.1f L\n', Vseuil)

RESULTAT ATTENDU (pour Cin=400) :

Vseuil = 46.2 L

## 9.3 Exporter en CSV

>> T = table(resultats.time, resultats.signals.values, ...

>>     'VariableNames', {'Temps_s', 'Cout_mgL'});

>> writetable(T, 'courbe_percee_40f.csv')

Telechargement du CSV :

1. Dans Current Folder (a gauche), trouvez courbe_percee_40f.csv

2. Clic droit -> Download

3. Le fichier est telecharge sur votre ordinateur

# Partie 10 : Simuler les 3 scenarios

Vous avez 3 scenarios de durete d'entree : 30 degres f (300 mg/L), 35 degres f (350 mg/L) et 40 degres f (400 mg/L).

## 10.1 Methode manuelle (un par un)

1. Changez la variable Cin dans Command Window :

>> Cin = 300

2. Retournez dans Simulink -> cliquez Run

3. Exportez le CSV :

>> T = table(resultats.time, resultats.signals.values);

>> writetable(T, 'courbe_percee_30f.csv');

4. Refaites avec Cin = 350 puis Cin = 400

## 10.2 Methode automatique (le script)

Si vous avez cree le script boucle_scenarios.m (Partie 1.3) :

- Ouvrez le script (double-cliquez dans Current Folder)

- Cliquez Run (triangle vert dans l'editeur)

- Les 3 simulations se lancent automatiquement

- Les CSV sont exportes automatiquement

- Les Vseuil s'affichent dans Command Window

## 10.3 Tableau des resultats attendus

| Scenario | Cin (mg/L) | Vseuil (L) | Autonomie (jours) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 degres f | 300 | 61.6 | 49 |
| 35 degres f | 350 | 52.8 | 42 |
| 40 degres f | 400 | 46.2 | 37 |

# Partie 11 : Simuler le 2eme cycle

Apres regeneration, la resine recupere 95% de sa capacite. Pour simuler le cycle 2 :

Methode simple :

1. Lancez le 1er cycle normal (qm_i = 23094/5 = 4618.8)

2. Notez Vseuil_1

3. Changez la capacite dans Command Window :

>> qm_i = qm / N * 0.95

4. Relancez Run dans Simulink

5. Notez Vseuil_2

6. Vseuil_2 doit etre environ 95% de Vseuil_1

Avec Hit Crossing (automatique) :

1. Ajoutez Hit Crossing (Logic and Bit Operations)

- Connectez la sortie de Comp_5 -> entree du Hit Crossing

- Double-cliquez -> Hit crossing offset = 150

2. Dans chaque Integrator (Comp_1 a Comp_5), ajoutez un port de reset :

- Double-cliquez l'Integrator -> External reset = rising

- Un 3eme port apparait sur l'Integrator

3. Ajoutez un Inport dans chaque sous-systeme (Port 3 = reset)

4. Connectez le Hit Crossing -> chaque port reset

Pour le cycle 2 avec capacite reduite :

- Avant de relancer, changez qm_i dans MATLAB :

>> qm_i = 23094 / 5 * 0.95

- Relancez Run -> le 2eme cycle commence avec 95% capacite

# Partie 12 : Checklist - Tout cocher avant de commencer

## 12.1 Dans MATLAB (Command Window)

| # | Action | Fait |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taper : qm = 23094 | [ ] |
| 2 | Taper : N = 5 | [ ] |
| 3 | Taper : qm_i = qm / N | [ ] |
| 4 | Taper : Cin = 400 | [ ] |
| 5 | Taper : k = 15 | [ ] |
| 6 | Taper : seuil = 0.8 | [ ] |
| 7 | Variables presentes dans Workspace ? | [ ] |

## 12.2 Dans Simulink (construction)

| # | Action | Fait |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir Simulink -> Blank Model | [ ] |
| 2 | Sauvegarder : adoucisseur_PFE.slx | [ ] |
| 3 | Ajouter Ramp (Slope = 1.25/86400) | [ ] |
| 4 | Ajouter Constant (Cin) | [ ] |
| 5 | Ajouter Product | [ ] |
| 6 | Ajouter Integrator (limit output, upper = qm_i) | [ ] |
| 7 | Ajouter Capacite_comp (Constant = qm_i) | [ ] |
| 8 | Ajouter Divide | [ ] |
| 9 | Ajouter Mux (2 inputs) | [ ] |
| 10 | Ajouter Fcn (formule sigmoid) | [ ] |
| 11 | Connecter tous les blocs du compartiment | [ ] |
| 12 | Grouper en Subsystem -> Comp_1 | [ ] |
| 13 | Dupliquer 4 fois (Comp_2 a Comp_5) | [ ] |
| 14 | Connecter en serie : Comp_1 -> ... -> Comp_5 | [ ] |
| 15 | Ajouter Scope sur Comp_5 | [ ] |
| 16 | Ajouter To Workspace sur Comp_5 | [ ] |
| 17 | Changer Stop time = 86400*60 | [ ] |

## 12.3 Simulation et export

| # | Action | Fait |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliquer Run | [ ] |
| 2 | Ouvrir Scope -> courbe visible ? | [ ] |
| 3 | Trouver temps_seuil (idx = find(...)) | [ ] |
| 4 | Calculer Vseuil | [ ] |
| 5 | Exporter CSV (writetable) | [ ] |
| 6 | Telecharger CSV (clic droit -> Download) | [ ] |
| 7 | Changer Cin = 300 -> relancer -> exporter | [ ] |
| 8 | Changer Cin = 350 -> relancer -> exporter | [ ] |
| 9 | Tester le script boucle_scenarios.m | [ ] |
| 10 | Cycle 2 : changer qm_i *= 0.95 | [ ] |

# Partie 13 : Annexe - Resultats attendus

Pour chaque scenario, vous devez obtenir ces resultats :

| Scenario | Cin (mg/L) | Vseuil_1 (L) | Vseuil_2 (L) | Autonomie_1 (j) | Autonomie_2 (j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 degres f | 300 | 61.6 | 58.5 | 49 | 47 |
| 35 degres f | 350 | 52.8 | 50.2 | 42 | 40 |
| 40 degres f | 400 | 46.2 | 43.9 | 37 | 35 |

Rappel des formules :

Saturation par compartiment : Sat_i = (Cin_i x V) / qm_i

Concentration sortie : Cout_i = Cin_i / [1 + exp(-k x (Sat_i - seuil))]

Volume seuil : Vseuil = (0.8 x qm) / Cin

Autonomie : Vseuil / 1.25 L/jour

Capacite cycle 2 : qm_2 = qm_1 x 0.95

- Fin du guide -