# Guide Wokwi — Simulation ESP32 de l'Adoucisseur

# 1. Composants et Câblage

| Composant | Qté | GPIO ESP32 |
| --- | --- | --- |
| LED verte (service normal) | 1 | GPIO2 |
| LED jaune (seuil approché) | 1 | GPIO5 |
| LED rouge (régénération) | 1 | GPIO4 |
| Bouton poussoir (forçage manuel) | 1 | GPIO18 (pull-up) |
| Module relais 3 canaux | 1 | GPIO19, GPIO23, GPIO25 |

Pas de LCD, pas de potentiomètre. Le TDS est auto-calculé dans le firmware.

# 2. Schéma de Câblage (diagram.json)

Contenu du fichier diagram.json :

{
  "version": 1,
  "author": "PFE Adoucisseur",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp" },
    { "type": "wokwi-led", "id": "led_vert", "attrs": { "color": "green" } },
    { "type": "wokwi-led", "id": "led_jaune", "attrs": { "color": "yellow" } },
    { "type": "wokwi-led", "id": "led_rouge", "attrs": { "color": "red" } },
    { "type": "wokwi-pushbutton", "id": "btn" },
    { "type": "wokwi-relay-module", "id": "relais" }
  ],
  "connections": [
    ["esp:GPIO2",  "led_vert:A",  "green",  ["v"]] ,
    ["esp:GPIO5",  "led_jaune:A", "yellow", ["v"]] ,
    ["esp:GPIO4",  "led_rouge:A", "red",    ["v"]] ,
    ["esp:GPIO18", "btn:1",        "green",  ["v"]] ,
    ["btn:2",      "esp:GND",      "black",  ["v"]] ,
    ["esp:3V3",    "relais:VCC",   "red",    ["v"]] ,
    ["esp:GND",    "relais:GND",   "black",  ["v"]] ,
    ["esp:GPIO19", "relais:IN1",   "green",  ["v"]] ,
    ["esp:GPIO23", "relais:IN2",   "green",  ["v"]] ,
    ["esp:GPIO25", "relais:IN3",   "green",  ["v"]] ,
    ["esp:GND",    "led_vert:C",   "black",  ["v"]] ,
    ["esp:GND",    "led_jaune:C",  "black",  ["v"]] ,
    ["esp:GND",    "led_rouge:C",  "black",  ["v"]]
  ]
}

# 3. Code ESP32 (sketch.ino)

Le code complet est structuré comme suit :

## 3.1 Variables et Constantes Globales

#define Q 1.25             // Débit appoint (L/jour)
#define qm 23094           // Capacité totale (mg CaCO3)
#define N 5                // Nombre de compartiments
#define SEUIL_TDS 150      // Seuil déclenchement (mg/L)
#define K_SIGMOID 15       // Pente sigmoid
#define SEUIL_SAT 0.8      // Seil saturation 80%%
#define BRINE_TIME 25      // Durée saumure (min)
#define RINSE_TIME 12      // Durée rinçage (min)
#define TICK_MS 100        // Pas de simulation (ms)
#define SEC_PAR_JOUR 86400 // Secondes par jour

// GPIOs
#define LED_VERTE 2
#define LED_JAUNE 5
#define LED_ROUGE 4
#define BOUTON 18
#define RELAIS_PROCESS 19
#define RELAIS_DRAIN 23
#define RELAIS_SAUMURE 25

// Cin par scénario (mg/L)
const float CIN[3] = {300, 350, 400};

// Variables globales
float capa_comp;           // Capacité/compartiment
float volume_traite = 0;   // Volume depuis début cycle (L)
float Cin_actuel;          // Scénario actif (mg/L)
float comp_sat[N] = {0};   // Saturation/compartiment
float facteur_capa = 1.0;  // Cycle 2 = 0.95
int cycle = 1;             // 1 ou 2
int scenario = 0;          // 0, 1 ou 2
bool scenario_choisi = false;

enum Etat {NORMAL, REGEN_BRINE, REGEN_RINSE};
Etat etat = NORMAL;
unsigned long last_tick = 0;
unsigned long regen_start = 0;

## 3.2 Fonction setup()

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_VERTE, OUTPUT);
  pinMode(LED_JAUNE, OUTPUT);
  pinMode(LED_ROUGE, OUTPUT);
  pinMode(BOUTON, INPUT_PULLUP);
  pinMode(RELAIS_PROCESS, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS_DRAIN, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS_SAUMURE, OUTPUT);

  digitalWrite(LED_VERTE, HIGH);
  digitalWrite(RELAIS_PROCESS, HIGH);  // Process ouvert

  capa_comp = qm / (float)N;

  Serial.println("=== ADOUCISSEUR D'EAU - PFE ===");
  Serial.println("Choisir scénario (envoyer 0, 1 ou 2) :");
  Serial.println("0 -> TH 30°f (Cin=300 mg/L)");
  Serial.println("1 -> TH 35°f (Cin=350 mg/L)");
  Serial.println("2 -> TH 40°f (Cin=400 mg/L)");
  Serial.println("Attente 15 secondes...");

  // Attente pour choix scénario
  unsigned long debut = millis();
  while (millis() - debut < 15000) {
    if (Serial.available()) {
      int c = Serial.parseInt();
      if (c >= 0 && c <= 2) {
        scenario = c;
        scenario_choisi = true;
        Serial.print("Scénario choisi : ");
        Serial.println(scenario);
        break;
      }
    }
    delay(100);
  }
  if (!scenario_choisi) {
    scenario = 1;  // Défaut 35°f
    Serial.println("Délai écoulé -> Scénario 1 (35°f)");
  }
  Cin_actuel = CIN[scenario];
  Serial.print("Cin = "); Serial.print(Cin_actuel);
  Serial.println(" mg/L");
  last_tick = millis();
}

## 3.3 Fonction loop()

void loop() {
  unsigned long now = millis();
  float dt_s = (now - last_tick) / 1000.0;
  last_tick = now;

  // Bouton forçage manuel
  if (digitalRead(BOUTON) == LOW && etat == NORMAL) {
    Serial.println("=== FORÇAGE MANUEL ===");
    demarrer_regen();
  }

  switch (etat) {
    case NORMAL:
      // Incrément volume
      volume_traite += Q * dt_s / 86400.0;
      // Calcul TDS
      float tds = calculer_TDS(volume_traite);
      // LEDs
      if (tds < 100) {
        digitalWrite(LED_VERTE, HIGH);
        digitalWrite(LED_JAUNE, LOW);
      } else if (tds < SEUIL_TDS) {
        digitalWrite(LED_VERTE, LOW);
        digitalWrite(LED_JAUNE, HIGH);
      } else {
        demarrer_regen();
      }
      // Affichage Serial
      Serial.print("Cycle "); Serial.print(cycle);
      Serial.print(" | Vol: "); Serial.print(volume_traite, 1);
      Serial.print(" L | TDS: "); Serial.print(tds, 0);
      Serial.println(" mg/L");
      break;

    case REGEN_BRINE:
    case REGEN_RINSE:
      update_regen(now);
      break;
  }
  delay(TICK_MS);
}

## 3.4 Fonction calculer_TDS()

float calculer_TDS(float volume) {
  float capa = capa_comp * facteur_capa;
  float vol_restant = volume;
  float cin_entree = Cin_actuel;

  for (int i = 0; i < N; i++) {
    float v_max_i = capa / cin_entree;  // L
    if (vol_restant > v_max_i) {
      comp_sat[i] = 1.0;
      vol_restant -= v_max_i;
      // Compartiment saturé -> relâche Cin
    } else {
      comp_sat[i] = vol_restant / v_max_i;
      if (i == N - 1) {
        // Dernier compartiment -> sortie colonne
        float arg = -K_SIGMOID * (comp_sat[i] - SEUIL_SAT);
        return cin_entree / (1.0 + exp(arg));
      } else {
        return 0;  // Pas de percée
      }
    }
  }
  return Cin_actuel;  // Tous saturés
}

## 3.5 Fonctions de Régénération

void demarrer_regen() {
  etat = REGEN_BRINE;
  regen_start = millis();
  digitalWrite(LED_VERTE, LOW);
  digitalWrite(LED_JAUNE, LOW);
  digitalWrite(LED_ROUGE, HIGH);
  // Fermer process, ouvrir drain
  digitalWrite(RELAIS_PROCESS, LOW);
  digitalWrite(RELAIS_DRAIN, HIGH);
  Serial.println("=== RÉGÉNÉRATION ===");
  Serial.println("Phase : Saumure (25 min)");
}

void update_regen(unsigned long now) {
  float ecoule_min = (now - regen_start) / 60000.0;

  if (etat == REGEN_BRINE) {
    digitalWrite(RELAIS_SAUMURE, HIGH);
    Serial.print("Saumure : "); Serial.print(ecoule_min, 0);
    Serial.print("/"); Serial.println(BRINE_TIME);
    if (ecoule_min >= BRINE_TIME) {
      digitalWrite(RELAIS_SAUMURE, LOW);
      etat = REGEN_RINSE;
      regen_start = millis();
      Serial.println("Phase : Rinçage (12 min)");
    }
  } else if (etat == REGEN_RINSE) {
    Serial.print("Rinçage : "); Serial.print(ecoule_min, 0);
    Serial.print("/"); Serial.println(RINSE_TIME);
    if (ecoule_min >= RINSE_TIME) {
      // Fin de régénération
      digitalWrite(RELAIS_DRAIN, LOW);
      digitalWrite(RELAIS_PROCESS, HIGH);
      digitalWrite(LED_ROUGE, LOW);
      digitalWrite(LED_VERTE, HIGH);
      // Reset pour cycle 2
      volume_traite = 0;
      if (cycle == 1) {
        facteur_capa = 0.95;
        cycle = 2;
        Serial.println("OK Cycle 2 commence (95% capacité)");
      }
      etat = NORMAL;
      Serial.println("OK Régénération terminée");
    }
  }
}

# 4. Utilisation dans Wokwi

1. Aller sur https://wokwi.com
2. Créer un nouveau projet → ESP32
3. Copier le diagram.json ci-dessus dans l'onglet Diagram
4. Copier le code complet sketch.ino dans l'onglet Code
5. Cliquer sur Play (triangle vert)
6. Dans la fenêtre Serial :
   - Taper 0, 1 ou 2 pour choisir le scénario
   - Observer les LEDs et les messages Serial
7. Le cycle 1 se déroule, puis la régénération, puis le cycle 2

# 5. Relais et Électrovannes

Le module relais commande 3 électrovannes :

  Relais IN1 (GPIO19) → Électrovanne process (eau adoucie vers circuit)
    Normal : OUVERT  |  Régénération : FERMÉ

  Relais IN2 (GPIO23) → Électrovanne drain (eaux usées vers égout)
    Normal : FERMÉ  |  Régénération : OUVERT

  Relais IN3 (GPIO25) → Électrovanne saumure (NaCl vers colonne)
    Normal : FERMÉ  |  Régénération : OUVERT (25 min) puis FERMÉ

Note : le module relais est actif LOW (la LED s'allume quand la broche est LOW).
Les électrovannes sont normalement fermées (NF) et s'ouvrent sous tension 24V.